| 会签 | 范围; 内部. 页数; 11. 版本; V1.5.2. XXX系统 控制算法卡FPGA 与上位机数据交互说明 （以太网版本） 编写 审核 标审 批准 XXX单位 |
| --- | --- |

修订状态

文件编号：[软件编号]           共页 第页 版本：[版本号]

| 修订次 | 更改日期 | 被更改页范围 | 版本 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年02月28日 | 创建 | 1.0 |  |
| 2 | 2025年12月12日 | 修改 | 1.4 | 曾玉明修改 |
| 3 | 2025年12月14日 | 修改下传数据协议 | 1.4.1 | 删除波控模式变量 |
| 4 | 2025年12月31日 | 增加波控说明，修改波控界面模型，每个方位的波控指令改为22字节 | 1.5.2 | 曾玉明，鲁正阳 |

目录

1	概述	1

2	数据输出接口协议	2

3	数据格式	2

4	配置（Reg）参数	3

概述

本文档规定了XX分系统控制计算卡FPGA与计算机上位机之间的数据交互要求，作为分系统设计的依据。

该FPGA采用xilinx 的xczu47dr-fsve1156-2-i (active)，主要实现功能如下：

1）雷达感知算法；

2）通信算法；

3）接口互连（网口、串口）；

功能如下图1所示：

图1 FPGA主要实现功能示意

数据输出接口协议

1）数据采集输出接口协议：以太网口。

2）网口接口速率： 1000Mbps；

配置参数通过以太网报文下发，以太网帧格式同上传的以太网帧格式（计算机IP：192.168.0.3；板卡IP：192.168.0.2；端口号均为8080；协议类型UDP）；

数据格式

- 以太网帧格式

图2 上传给计算机的以太网数帧格式

2）数据格式（控制算法卡FPGA发送给上位机计算机）

数据具体格式如下图3所示：

图3 上传给上位机的以太网数据载荷格式

输出数据位宽为128bit。数据采集端输出128bit数据格式按照小端模式存储，即操作单元为字节（8bit）时，低地址数据（先输入的数据）存放到128bit的低位；数据协议中128bit数据传输协议如下表1所示：

表1数据载荷组成说明（控制算法卡FPGA发送给上位机计算机）

| 序号 | 字节 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0~3 | unsigned char | 数据帧头，固定为0x18EFDC01 |  |
|  | 4 | unsigned char | 数据类型： 0x01：雷达数据 0x00： 通信数据 |  |
|  | 5 | unsigned char | 软件版本号 |  |
|  | 6~14 | unsigned char | 预留 |  |
|  | 15~16 | Uint6 | 数据内容大小 |  |
| 雷达数据（当数据类型为雷达数据时） | 17~18 | I16 | 雷达目标1距离 |  |
|  | 19~20 | I16 | 雷达目标1速度 |  |
|  | 21~22 | I16 | 雷达目标2距离 |  |
|  | 23~24 | I16 | 雷达目标2速度 |  |
|  | 25~26 | I16 | 雷达目标3距离 |  |
|  | 27~28 | I16 | 雷达目标3速度 |  |
|  | 29~ | unsigned char | 雷达数据 |  |
| 通信数据（当数据类型为通信数据时） | 17~ | unsigned char | 通信数据 |  |

3）数据格式（上位机计算机发送给控制算法卡FPGA）

表2 数据载荷组成说明（数据长度根据需要调整）

| 序号 | 字节 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 0~3 | unsigned char | 数据帧头，固定为0x18EFDC01 |  |
|  | 4 | unsigned char | 数据类型： 0x01：雷达数据 0x00：通信数据 |  |
|  | 5 | unsigned char | 软件版本号 |  |
|  | 6 | unsigned char | 开始/停止 | 1表示开始工作，0表示停止工作 |
|  | 7 | unsigned char | 雷达参数配置使能 | 该值bit0由0变为1更新雷达信号参数 |
|  | 8 | unsigned char | 工作模式 | 0表示雷达工作模式，1表示通信工作模式， 2表示通感工作模式 |
|  | 9 | unsigned char | 通信方式 | 1表示16QAM，0表示QPSK |
|  | 10 | unsigned char | 雷达模式信号 | 0雷达工作在模拟模式下，输出模拟信号；1雷达输出Chrip信号给射频信道 |
|  | 11 | unsigned char | 雷达chrip信号带宽 | 单位MHz |
|  | 12 | Int16 | 雷达chrip信号时宽 | 单位步进为1us |
|  | 13 |  | 脉冲采样数Nd（距离维处理点数） |  |
|  | 14 |  | 雷达脉冲数Nr（速度维处理点数） |  |
|  | 15 |  | 载波频率fc（求速度时需要该参数） | （默认73） 单位GHz |
|  | 16 | unsigned char | 雷达数据回传模式 | 0表示雷达数据不回传，1表示雷达数据回传，回传有目标时雷达2DFFT数据。 |
| 波控 部分 | 17 |  | 扫描次数M | M=0时一直扫描直到手动停止，M为其他正整数时进行M轮扫描 |
|  | 18 |  | 方位点数N |  |
|  | 19~19+2N*11 | unsigned char | 波控指令生成(每个方位2*11字节) | 生成指令详见表4 |
|  |  |  | 工作状态控制 | 暂留 |
| 通信数据部分 | X+1 | Uint16 | 通信数据内容大小 |  |
|  | X+2~ | unsigned char | 通信内容 |  |

4）上位机波控参数需求

表3 波控参数需求说明，均通过手动输入得到

| TX波位起始行S1 | 默认值 1685 |
| --- | --- |
| TX波位行数L1 | 默认值 195 |
| RX波位起始行S2 | 默认值 40685 |
| RX波位行数L2 | 默认值 195 |
| 扫描次数M | 默认值 0 |
| 输入自定义方位数组G，共有N个值，第n个的具体值为G[n] | 数组内容为波位具体位数，默认数组为1 如【1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29】为N=11个具体波位，第7个波位为13 |

表4 波控指令生成说明

|  | n=1 to N | 第2n-1个波控指令 | 第2n个波控指令 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0xA5 | 包头 |  |  |
| 2 | 0x5A |  |  |  |
| 3 | 0x07 | Payload字节长度 |  |  |
| 4 | 0x30 | 命令字 |  |  |
| 5 | 0x?? | 命令执行的起始行数 =S1+L1*(G[n]-1) | 命令执行的起始行数 =S2+L2*(G[n]-1) | 大端模式： 如起始行数为300行，执行行数为30行，分别为00 01 2c和00 00 1e |
| 6 | 0x?? |  |  |  |
| 7 | 0x?? |  |  |  |
| 8 | 0x?? | 命令执行的行数 =L1 | 命令执行的行数 =L2 |  |
| 9 | 0x?? |  |  |  |
| 10 | 0x?? |  |  |  |
| 11 | 0x?? | 校验和(前面除包头所有字节之和)，可直接填入0x00 |  |  |

点击下图中 生成波控指令按钮 触发波控指令生成代码。

5 人机交互优化建议（附注）

界面显示建议：类似选项卡方式，包含 系统设置页面（包含工作模式参数、波控参数、开关、系统调试等），雷达页面（包含雷达参数设置区、目标信息显示区、雷达2DFFT数据保存地址、2DFFT数据显示区等）、通信页面（通信设置区、收发切换、传输数据文件选择、数据文件显示、接收文件显示）圆角框为输入，方框为输出