控制参数

配置参数放置在下发的以太网报文数据载荷区域，共计x个字节，具体定义如下表2所示：

表2 控制字节序号以及定义说明（计算机下发给控制算法卡FPGA）

| 寄存器名称 | 字段（字节序号，从1开始编排） | 数据类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作模式 | 01 | U8 | 1 | 0表示雷达工作模式，1表示通信工作模式， 2表示通感工作模式 |
| 通信方式 | 02 | U8 | 1 | 1表示16QAM，0表示QPSK |
| 扫描次数M | 03 | U8 | 0 | 写入读取，0表示一直扫描 |
| 雷达信号 | 04 | U8 | 0 | 0表示雷达工作在模拟模式下，输出模拟信号1表示雷达输出Chrip信号给射频信道 |
| 雷达参数配置使能 | 05 | U8 | 0 | 该值bit0由0变为1更新雷达信号参数 |
| 雷达chrip信号带宽 | 06~08 | U8 | 100 | 单位MHz |
| 雷达chrip信号时宽 | 09~10 | U16 | 100 | 单位步进为1us |
| 开始/停止 | 11~12 | U8 |  | 1表示开始工作，0表示停止工作 |
| 雷达方位向处理点数 | 13~14 | U8 | 1 | 当03字段为1时，根据后面波控数据计算得到. |
| 载波频率 | 22~23 | U16 | 73 | 单位GHz,写入读取（用于计算速度） |
| 脉冲采样数 | 15~16 | U16 | 128 | 写入读取 |
| 雷达脉冲数 | 17~18 | U16 | 16 | 写入读取 |
| 雷达数据回传模式 | （预留，不操作） | U16 | 0 | 0表示雷达数据不回传，1表示雷达数据回传，回传有目标时雷达2DFFT数据。 |
| 波控顺序数据 | 64~256 | U16 | 1 | 上位机上写入（eg：[1 3 7 9 ...325]）或者从文件读入.默认为[1:325] |

5 人机交互简化后建议（蓝色透明框中功能不需要实现）